附件四：净地展位安全承诺书

第十四届中国昆明国际农业博览会

净地展位安全承诺书

我单位将严格认真执行《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》及举办地政府相关部门制定的相关管理规定，认真研读并严格执行如下管理规定，服从管理人员的监督、检查。确保无安全隐患，不出安全事故。

一、结构安全

（一）严格遵守室内净地展位限高6米，室外净地展位限高4米，标准展位改净地限高4米。 （注：一层展馆部分特定区域展位高度不得超过4米），禁止超高、吊点、跨通道及二层搭建等大会管理规定。

（二）展台在设计时确保结构牢固、安全，墙体及横梁中间加有钢结构连接、固定。展台所有采用构件和连接方式满足相关规范的强度和稳定性要求；展台所加钢管立柱直径、壁厚、防滑落底盘连接方式均满足相关规范的强度和稳定性要求；

（三）现场施工搭建情况与申报审核通过的图相符；现场施工与经审核图纸发生冲突时，以现场安全管理要求为准；

（四）结构主体墙落地厚度不小于150MM，无框架结构的墙体根据需要增大墙体厚度保证结构稳定性，以现场安全管理要求为准；

（五）搭建材料使用国标材料，不使用劣质材料，以现场安全检查要求为准；

（六）主体结构落地，不在玻璃地台上直接搭建主体结构。使用玻璃材质装饰展台时，采用钢化玻璃（幕墙玻璃厚度不小于10MM）,采用专业的五金件安装固定。安装完后张贴安全标识；

（七）横梁与墙体的连接采用楔形连接，钢结构的采用规范的方式连接（螺栓连接、预制焊接、铆钉连接），不使用铅丝、铁丝、钢丝、扎带等不规范的连接方式；

（八）展台的搭建保证足够的稳定性，根据需求选择强度、刚度都满足要求的材料，确保展台无事故隐患；

二、消防、电检安全

（一）所有特装展位设计、搭建不占用消防通道。安全出口处的展位设计为开放式，不遮挡安全出口；特装展位的设计、搭建须有两个以上出入口，并粘贴好出入口指示、警示标志、禁烟标志；

(二）场馆内不吸烟，不使用易燃（弹力布、稻草等）、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等；

（三）搭建材料使用难燃或经过阻燃处理的材料，展台使用合格的双层绝缘导线及电缆线，不使用麻花线等未达国标的线缆，电路连接时使用接线端子等接驳器；

（四）不堵塞消防通道、遮挡消防设施设备，严禁在防火卷帘门及消防黄线内堆放物品；

（五）特装展位按大会要求领取并摆放灭火器（符合消防规定）；

（六)不私拉乱接电源，合理分配电器回路，各种用电设施及材料具有国家专业安全认证，按照国家电气标准施工、安装和使用，电箱安装漏电保护开关；

(七）展台封顶不使用易燃材料，封顶材料经阻燃处理并满足消防渗水需求，展位搭建封顶不遮挡展馆消防喷淋系统，布质材料封顶最大限度为展位面积1/2，木质及石膏板封顶最大限度为展位面积1/3，每500平米增加配置35KG高射程干粉灭火器2具（自备）；

（八）展台搭建材料及灯箱制作使用防火材料进行防火处理，不使用太阳灯、金卤灯等高发热灯具。灯箱内灯具安装与灯箱主体有安全距离空间，灯箱制作完毕后预留散热孔；

(九）不使用电、气焊等明火作业。不携带气体瓶、焊机入馆，如需携带电锯进馆，提前向主场服务商递交书面申请，获得许可后才进馆施工。特种作业持有效资格证件的人员按照国家特种作业标准进行施工（随身携带证件，以备核查）。保证各专业的施工人员只从事自身专业的施工，不跨专业施工、作业；

三、施工安全

（一）佩戴合格的安全帽、佩戴施工证件、规范着装进入展馆施工；

（二）地台转角钝化处理并设置无障碍通道，并设置明显的安全标志，地毯下方铺设线缆时设置明显安全标志；

（三）现场施工的公司与申报审核的公司一致，不外包第三方无资质主体进行搭建、撤展；

（四）高空作业须佩戴安全绳，使用安全合格的提升工具，并派专人指挥、看护、设置安全区，施工使用的梯子必须牢固，超过4米的梯子使用钢梯；使用移动脚手架保证架体连接牢固、平稳，隔板齐全、超过5米高（三层以上）的脚手架将两组脚手架并列加宽使用，以增加脚手架的稳定；

（五）施工、撤展设置安全区域、安全警戒人员，不野蛮施工、违规撤除展台，严格遵守大会相关规定，安全、有序撤展；

四、大会管理条例

（一）不打架斗殴，如有劳资纠纷时需通过相关职能部门进行申诉处理；

（二）按大会要求申报图纸、资料；

（三）未经大会许可不私带电锯、切割机、焊机进馆施工；

（四）展位现场始终保持有相关负责人配合各部门的管理工作；

（五）未办理相关手续，不进入场馆施工、加班或延时加班；

（六）搭建的展台高于相邻展台时，高出部分须以无文字、LOGO、广告的白色物料做美化处理。

（七）全面接受主场服务商工作人员的监督管理，对现场出现的问题按要求整改，不拒签整改通知书。

（八）在现场进不进行木结构初加工、腻子作业、喷漆等，上述作业在做好防护时仅用于修补或接缝处理；

（九）严格按照大会要求在规定的时间内完成展位的搭建及展位的撤除工作，搭建公司接到会议通知按时参加，展期安排电工、安全人员值班；

（十）布展期不私自使用展期用电，闭馆时关闭展位的设备及电源（不含24小时用电）；

（十一）建筑材料、装修垃圾等清运彻底，不乱堆乱方，展期不在公共区域摆放物品；

（十二）严格遵守财务规定，按时缴纳费用，妥善保管缴费单据，不用个人账户转对公账户，按时登记开票信息；

我单位系“第十四届中国昆明国际农业博览会”          （展位号）的施工搭建单位                                                 。

我单位在此向大会组委会作出以下承诺：

已认真阅读并承诺严格遵守以上条款，若违反相关规定，由我单位全部承担由此造成的经济和法律责任。

施工单位名称（公章）：

施工单位负责人签字：

施工单位负责人电话：

2018年  月  日